附件：1

康复床技术参数

1、床体整体升降行程连续可调530～790mm

▲2、背部起落连续可调0°～70°

▲3、腿部屈伸连续可调：0°～28°

4、床体纵向后倾角度连续可调0°～12°

5、直立角度连续可调0°～75°

▲6、电动推杆推力≥10000N。

7、配备优质电动推杆，无油、自润滑，达到柔和起动与停止。

8、配备专门足底踏板，供康复床直立时脚踩。

9、配备四角静音滑轮。

10、配备床体两侧可折叠护栏。

11、电机数量≥5个。

12、配备遥控手柄。

13、具备“一键”垂头仰卧位、“一键”直立位、“一键”背膝联动位等功能。

14、可用于下肢功能障碍辅助训练。